# Газовый генератор резервного электроснабжения

# с воздушным охлаждением.

Модель REG SG10-230 (10,5 кВт)

- оригинальный двигатель SUBARU EH65D;

- синхронный генератор (Италия);

- электрический старт;

- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;

- уникальная система смесеобразования;

- более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;

- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;

- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);

- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);

- электростанция с пониженным уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

| Генератор | REG SG10-230 |
| --- | --- |
| МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,0/10,0 кВт |
| ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,5/10,5 кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 36 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 130 кг |
| Габаритные размеры, мм | 850х640х680 |
| Двигатель |  |
| Модель | SUBSRU EH65D |
| Объем двигателя | 653 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя кВт/(r/min) | 13,6/3000 |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,6 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 69 дБ |