# Газовый трехфазный генератор резервного электроснабжения

# с воздушным охлаждением в контейнере.

Модель ARCTIC SG10-380S (10,5 кВт)

- программируемая система подогрева двигателя и аккумулятора «ЗИМНИЙ ПАКЕТ» в базовой комплектации (для серии Arctic);

- шумозащитный всепогодный миниконтейнер (новая разработка);

- защита от атмосферных и температурных воздействий;

- оригинальный двигатель SUBARU EH65D;

- синхронный генератор (MeccAlte – Италия);

- электрический старт;

- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;

- уникальная система смесеобразования;

- температурный режим эксплуатации от -40 до +40 градусов;

- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);

- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- электростанцияс низким уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

| Генератор | ARCTIC SG10-380S |
| --- | --- |
| МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,0/10,0кВт |
| ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,5/10,5кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 0,8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 3 |
| Сила тока | 36 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 250 кг |
| Габаритные размеры, мм | 1240х680х960 |
| Двигатель |  |
| Модель | EH65D (SUBARU) |
| Объем двигателя | 653 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя кВт | 13,6 |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,6 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 66 дБ |